МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФГБОУ ВО АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Институт цифровых технологий, электроники и физики

Кафедра вычислительной техники и электроники(ВТиЭ)

Лабораторная работа №1

Исследование разомкнутой линейной системы

Выполнил студент 585 гр.

_______________ Роженцев А.К

Проверил: доцент каф. ВТиЭ

_______________ Ю.Я. Матющенко

Лабораторная работа защищена

«___»__________________2020 г.

Оценка ________________

Барнаул 2020

- Описание системы

Исследуется система, описываемая математической моделью в виде передаточной функции

F(s)=2.0s2+0.60s +( -0.360)s3+1.2s2+0.7406s +0.2734

- Результаты исследования

  - адрес файла lab1_tf.m:

E:\MAT\LAB\toolbox\control\control\@tf\lab1_tf.m

  - нули передаточной функции

-0.6000

0.3000

  - полюса передаточной функции

-0.7000 + 0.0000i

-0.2500 + 0.5728i

-0.2500 – 0.5728i

  - коэффициент усиления звена в установившемся режиме

k = -1.3168

  - полоса пропускания системы

b = 2.2531 рад/сек

  - модель системы в пространстве состояний

a = -1.2      -0.7406   -0.5468

1              0         0

0            0.5         0

b =  2

0

0

c = 1        0.3       -0.36

d = 0

  - статический коэффициент усиления после изменения матрицы

k1 = -0.3168

связь между k и k1 объясняется тем, что при нахождении статического коэффициента передачи через модель в пространстве состояний мы используем формулу (k2 = -C A-1 B +D), в которой есть слагаемое D. Оно в рассматриваемом нами случае системы с одним входом и одним выходом просто скалярная величина, значение которой мы изменили с нуля на единицу.

  - модель в форме «нули-полюса»

2 (s+0.6) (s-0.3)

-----------------------------

(s+0.7) (s^2 + 0.5s + 0.3906)

  - коэффициенты демпфирования и частоты среза

| Полюс передаточной функции | Собственная частота, рад/сек | Постоянная времени, сек | Коэффициент демпфирования |
| --- | --- | --- | --- |
| -0.2000 -0.2500 + 0.4330i -0.2500 - 0.4330i | 0.6250 0.6250 0.7000 | 5 2 2 | 1.0000 0.5000 0.5000 |

  - И мпульсные характеристики систем f и f_ss получились, одинаковые, потому что для модели f_ss (D ≠ 0) импульсная характеристика построена неправильно, так как в момент времени t=0 она должна быть бесконечной по величине, и система Matlab в таком случае строит импульсную характеристику для строго правильной части, принимая D = 0 , т. е. для модели f.

  - Переходные процессы исходной и модифицированной систем

  - амплитудная частотная характеристика

  - для того, чтобы найти статический коэффициент усиления по АЧХ, надо посмотреть значение АЧХ при Ꞷ=0

  - для того, чтобы найти полосу пропускания по АЧХ, надо посмотреть при каком значении частоты коэффициент усиления равен 0,707.

  - реакция на сигнал, состоящий из прямоугольных импульсов